H

h

Pot de condensation

Pour obtenir l’échelle de pression du transmetteur,

il faut :

- Calculer la pression coté HP

HP = h * ρ* g

- Calculer la pression coté BP

BP = H * ρ0* g

- Calculer ΔP= HP - BP

Les calculs sont à faire deux fois :

1/ pour le niveau bas  h = 0

2/ pour le niveau haut h = H

Généralement la ΔP( HP – BP) est négative dans les deux cas, c’est pourquoi le transmetteur devra avoir de larges possibilités de décalage de zéro.

Le problème ne se pose plus si vous utiliser des transmetteurs dit «  intelligent » ;