# CALCUL SONDES « ANNUBAR » Modèle 485

Pour ce type de sonde, la notice Rosemount ‘’Référence manuel 00809-0100-1191,Rev CB May 2006 donne les formules suivantes pour le calcul du coefficient de sonde :

Ka = (1−C2B) 1 − C1 ( 1 − C2 )²

B = 4 dπ D

Ka : coefficient de sonde

D : diamètre de la conduite en mm

d  : largeur du barreau en mm	14.986 mm pour sensor size 1

C1 : coefficient			-1.515 pour sensor size 1

C2 : coefficient			1.4229 pour sensor size 1

En faisant varier le diamètre de la conduite, on obtient le coefficient de sonde k

Il faut faire le même calcul pour les types 485-2 et 485-3